ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

- РЕШЕНИЕ

от_____________года                                                                                №______

п. Шексна

О внесении изменений в решение

Представительного Собрания

Шекснинского муниципального района

от 26 июня 2019 года № 75

«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

сельского поселения Нифантовское

Шекснинского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района

РЕШИЛО:

      - Внести в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района, утвержденные решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 26 июня 2019 года № 75 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Нифантовское  Шекснинского муниципального района», следующие изменения:

  - пункт 4.8. «На территории земельного участка многоквартирной жилой застройки (многоквартирного жилого дома) следует предусматривать элементы благоустройства в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице 4.8.» раздела 4 «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон» изложить в новой редакции (приложение 1).

  - в пункте 4.8. «Нормативные параметры градостроительного проектирования элементов благоустройства территории земельного участка многоквартирной жилой застройки (многоквартирного жилого дома) приведены в таблице 4.9.» раздела 4 «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон» цифры «4.8.» заменить на цифры «4.9.» и изложить его в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шекснинского муниципального района                               Д.А. Кузьмин

Приложение 1

к решению Представительного Собрания

Шекснинского муниципального района

от_______________ №_____

4.8. На территории земельного участка многоквартирной жилой застройки (многоквартирного жилого дома) следует предусматривать элементы благоустройства в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице 4.8.

Таблица 4.8.

| Назначение площадок | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий, м |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 м2/чел. | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 м2/чел. | 10 |
| Для занятий физкультурой (спортивные площадки) | 2,0 м2/чел. | 10-40 (в зависимости от шумовых характеристик)* |
| Для хозяйственных целей | 0,3 м2/чел. | 20 – от контейнеров и площадки для чистки; от площадки сушки белья – не нормируется |
| Для временного хранения легковых автомобилей | 2,0 м2/чел. | С учетом санитарных разрывов |
| Гостевые автостоянки | 0,8 м2/чел. | не нормируется |
| Для дворового озеленения | 2,0 м2/чел. | не нормируется |

* В зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения приведены для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса

П р и м е ч а н и я :

  - Площадки, перечисленные в таблице, допускается проектировать на группу жилых домов (жилой комплекс).

  - Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании открытой физкультурно-оздоровительной площадки микрорайона для школьников и населения при условии обеспечения беспрепятственного доступа для населения к такой площадке и удаленности ее не более 500 м от проектируемого объекта.

Приложение 2

к решению Представительного Собрания

Шекснинского муниципального района

от_______________ №_____

4.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения на территориях общего пользования, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными площадками

Таблица 4.9.

| Назначение площадок | Размеры земельных участков | Максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Детские: - для детей пред-дошкольного возраста (до 3 лет); | 50 – 75 м2, возможно объединение с площадками для тихого отдыха взрослых (общей площадью не менее 80 м2) | 300 м |
| - для детей дошкольного возраста (до 7 лет); | 70 – 150 м2, возможно объединение с площадками для тихого отдыха взрослых (общей площадью не менее 150 м2) |  |
| - для детей младшего и среднего школьного возраста (7 – 12 лет); | 100 – 300 м2 |  |
| - комплексные игровые площадки | 900 – 1600 м2 |  |
| Для отдыха взрослого населения - для тихого отдыха | 15 – 100 м2 | 500 м |
| Спортивные площадки | в зависимости от вида специализации площадки | 300 м |
| Для выгула собак | на жилых территориях 400 – 600 м2, на прочих территориях до 800 м2 | 400 м; в условиях плотной застройки – 600 м |

П р и м е ч а н и я :

- В условиях высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей.

- Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 – 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

- Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, автостоянок (гостевых, постоянного и временного хранения), площадок для установки контейнеров для твердых коммунальных отходов. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

- Допускается совмещение площадок для тихого отдыха взрослого населения с детскими площадками. Объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке не рекомендуется.

- Площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях, в парках и лесопарках.

- Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных организаций.

- Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, за пределами зон санитарной охраны источников водоснабжения и на расстоянии не менее 40,0 м от окон жилых домов.