Пояснительная записка

для публичных (общественных) слушаний по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления в д. Раменье - д. Аристово Шекснинского района Вологодской области».

Проект планировки территории линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления в д. Раменье - д. Аристово Шекснинского района Вологодской области» представляет собой документацию по планировке территории, подготовленную в целях обеспечения устойчивого развития территории, образующих элементы планировочной структуры территории.

Документация подготовлена на основании Постановления Руководителя Администрации Шекснинского района Вологодской области № 240 от 04.03.2019 г. «О подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления в д. Раменье - д. Аристово Шекснинского района Вологодской области».

Проектная документация выполнена ООО «ГАРАНТ ПРОЕКТ» с учетом генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения Ершовское муниципального района Шекснинский Вологодской области.

Проектной организацией в 2019 г. были проведены все виды изысканий: инженерно-геологические, инженерно-геодезические,  инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические.

Получены ответы от Администрации района, Департамента по недропользованию, Управления МЧС, Комитета по охране объектов культурного наследия об отсутствии на проектируемой территории особо охраняемых природных территорий и объектов культурного (исторического) наследия, защитных лесов, водных объектов, полезных ископаемых и животных, занесенных в Красную книгу.

Согласно разработанному проекту, объект будет расположен: Вологодская область, муниципальный район Шекснинский, в границах сельского поселения Ершовское (от д. Раменье до д. Аристово включительно).

Общая площадь строительства – 1,75 га

Проектом планируется размещение следующих сооружений:

- подключение к надземному существующему стальному газопроводу низкого давления существующего ШГРП (газо-распределительный пункт) в д. Раменье. Далее, прокладка газопровода низкого давления из стальной трубы до опуска в землю. В подземном исполнении будет проведена прокладка газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,6 вдоль центральных улиц д. Раменье и д. Аристово. Переход газовой трубы через дорожное полотно планируется провести подземно (согласно чертежу ППТ отмечен пунктирной линией).

Подъезд к строительным площадкам предусматривается по существующим дорогам.

Подземная прокладка газопровода будет произведена преимущественно по землям неразграниченной государственной собственности (землям Администрации муниципального района), вдоль существующих дорог в д. Раменье и д. Аристово. После прокладки все затронутые земельные участки будут приведены к первоначальном виду (рекультивированы), что не создаст помех для их дальнейшего использования по основном назначению. Оставшийся после строительства мусор будет вывезен подрядной организацией, осуществляющей строительство объекта.

В целом, район работ благоприятен для строительства объекта «Распределительный газопровод низкого давления в д. Раменье - д. Аристово Шекснинского района Вологодской области», не создает помех населению при строительстве, не загрязняет окружающую среду и не наносит существенного вреда для животного и растительного мира.